Document sur le codage des mesures radiométriques

- Le satellite balaye point par point la surface du sol. Un point peut représenter une superficie de quelques décimètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. - Une valeur comprise entre 0 et 255 est attribuée à chaque point de surface en fonction de la quantité d’énergie renvoyée : la valeur 255 est attribuée au pixel qui a la valeur radiométrique la plus élevée, c’est-à-dire l’élément du paysage qui a la plus grande réflectance. - Ces informations sont envoyées par radio à une station au sol qui compose point par point l’image de la région survolée par le satellite. - Une image satellitale est une matrice de pixels : le pixel (picture element) est la plus petite surface homogène constitutive d’une image enregistrée. Chaque valeur reçue par la station au sol permet de dessiner un petit carré appelé « pixel » auquel on attribue une nuance plus ou moins intense de gris.

Schéma montrant un exemple du codage La première figure représente une image de 5 pixels de côté, c'est à dire 5 lignes et 5 colonnes, soit 25 pixels en tout. Chaque pixel possède une valeur radiométrique représentant la moyenne des mesures radiométriques effectuées sur la surface qu'il représente sur le terrain. Le seconde figure montre cette association entre le contenant du pixel (sa géométrie) et son contenu (sa valeur radiométrique). Enfin, par convention, les mesures les plus fortes sont codées en blanc et les plus faibles en noir, générant ainsi un dégradé de gris. Chacun des pixels est coloré en fonction de sa valeur radiométrique, ce qui construit au final une image.. - Une image en dégradé de gris est construite pour les mesures réalisées dans chacun des canaux. - Pour chaque canal , une couleur est attribuée : - le bleu pour le canal 1 - le vert pour le canal 2 - le rouge pour le canal 3 - Ces filtres colorés sont superposés aux images en nuances de gris. - Les trois images obtenues par les trois canaux sont ensuite combinées pour réaliser une composition colorée de la zone observée par le satellite. - La couleur de chaque point est une combinaison de trois valeurs provenant d’une mesure dans les trois canaux différents. On appelle cet ensemble de trois mesures « la signature spectrale » du point. - L’image satellitale est une image dite « en fausses couleurs » : les couleurs étant des codes permettant de repérer des éléments de paysage.