Mesurer la consommation d’O2 au repos et à l’effort

1 - Présentation

2 - Acquisition des valeurs

2-1 Choix avec Jeulin

2-2 Dédié

2-3 Généraliste

3 - Exploitation des données

4- Pour aller plus loin

-----------------------------------

Matériel par poste et montage :

| - Console ExAO: 1 - Adaptateur Oxymètre : 2 - Sonde O2 : 3 - Adaptateur « Chronowin » : 4 - Capteur « Spiro » : 5 - Turbine spirométrique : 6 - Enceinte « respiration humaine » : 7 | - Tuyau de raccordement : 8 - Clapet anti-retour : 9 - Filtre antibactérien : 10 - Embout buccal : 11 - Ordinateur - Imprimante |
| --- | --- |

Activité 1 – Mesure de la consommation de dioxygène au repos

Acquisition des données

|  Ouvrir Atelier Scientifique et cliquer sur |  |
| --- | --- |

 Ouvrir Atelier Scientifique et cliquer sur

 Cliquer sur « OK ».

 Glisser les icônes « Oxymètre »              et « Volumètre »               sur l’axe des ordonnées et l’icône « Temps »            sur l’axe des abscisses.

 Conseils ou informations pratiques pour le réglage :  La sonde oxymétrique a, normalement, déjà été étalonnée par le technicien de laboratoire (sinon, voir fiche « étalonnage-sonde- O2_jeulin »).  Pour vérifier que la valeur mesurée par la sonde oxymétrique est toujours 20,9%, cliquer sur l'icône « Réglage » de l'oxymètre et tourner, le cas échéant, le bouton de gauche « pente », jusqu'à affichage de la valeur voulue.  Cliquer sur « Fermer ».

Déroulement de l’expérience

|  |  |
| --- | --- |
| Activité 1 : Repos |  |
| Activité 2 : Effort (20 flexions/min) |  |

Légendes

|  | Phase de respiration au repos de 1min |
| --- | --- |
|  | Phase d'effort (20 flexions/min) de 2 à 3min. |
|  | Chaque étape se termine par une phase de mesure, d'une durée de 30 secondes. |
|  | Phase de respiration dans le dispositif |

 Remarque sur la durée de la phase d'effort : Lors d’un effort, le VO2 (débit d’O2) augmente progressivement jusqu’à atteindre un plateau qui dépend de l’intensité de l’effort réalisé. Le VO2 obtenu au cours de cette phase d’augmentation n’est donc pas représentatif de l’effort fourni (voir courbe ci-après). Pour obtenir des valeurs significatives, il convient de réaliser la période de mesure pendant la phase stationnaire du VO2. Ainsi, nous proposons de réaliser la période de mesure après la période d’activité. La durée minimale de la période d’activité est bornée à 2 minutes car les essais réalisés montrent que le VO2 se stabilise au bout de 2 minutes. Il est bien sûr possible d’effectuer un effort plus court que 2 minutes tout en sachant que les valeurs obtenues seront alors d’autant plus approximatives.

Evolution du VO2lors d’une période d’activité entre 2 périodes de repos

 Cliquer sur l'icône « Temps » puis sur l’onglet « Fonction du temps » et indiquer la durée de l’acquisition (durée conseillée : 0,5 minute).

| Cliquer sur l’icône |  |
| --- | --- |

 Indiquer le nom de la manipulation (exemple : « Repos » ou « Effort ») et cliquer sur « Lancer ».

Activité 2 – Mesure de la consommation de dioxygène à l'effort

Déroulement de l’expérience

| Activité 1 : Repos  |  |
| --- | --- |
| Activité 2 : Effort (20 flexions/min) |  |

Légende

|  | Phase de respiration au repos de 1min |
| --- | --- |
|  | Phase d'effort (20 flexions/min) de 3min. |
|  | Chaque étape se termine par une phase de mesure, d'une durée de 30 secondes. |
|  | Phase de respiration dans le dispositif |

 Effectuer les flexions (exemple : 20 flexions)

| Cliquer à nouveau sur l’icône |  |
| --- | --- |

 Cocher « Nouvelle manipulation », indiquer son nom (exemple « Effort ») et cliquer sur « Lancer ».

 Conseils ou informations pratiques : Les enregistrements réalisés précédemment au repos ont déjà permis de remplir l'enceinte d'air expiré (dont la teneur en O2 est d'environ 17%). Il est donc préférable de ne pas aérer l'enceinte.

 Ne pas oublier de faire enregistrer les données par les élèves

Résultats expérimentaux :

Traitement des données :

 Pour mieux visualiser les courbes :

- placer le curseur de la souris sur l'axe à modifier et l'étirer ou le compacter

- pour modifier les caractéristiques de la courbe (couleur, épaisseur...), cliquer sur l'onglet « Affichage », choisir « Affichage » dans le menu déroulant, cliquer droit sur la courbe et choisir la caractéristique à modifier.

 Pour ajouter un titre au graphique :

- cliquer sur l'onglet « Affichage » et choisir « Annotation d'une courbe » dans le menu déroulant

- entrer le titre dans la case « titre »

 Pour étiqueter les courbes :

- cliquer sur l'onglet « Affichage » et choisir « Annotation d'une courbe » dans le menu déroulant

- sélectionner la courbe à annoter dans le menu déroulant « Courbe à annoter »

- entrer les informations concernant la courbe dans la case « texte » et cliquer sur « Insérer »

- positionner l'étiquette sur le graphique.

 Pour ajouter un commentaire :

- entrer le texte dans la case « Commentaire » et cocher « Afficher »

- il est possible de déplacer le commentaire à n'importe quel niveau du graphique.

Remarque : Seule la taille de la police du titre peut être modifiée.